LAPORAN PRAKTIKUM

pH METER DAN PERSIAPAN LARUTAN PENYANGGA

# Nama   		:  Meutia Atika Faradilla (147008014)

# Sri Wulandari (147008005)

# Tanggal Praktikum	:  10 Maret 2015

Tujuan Praktikum   :

- Memahami prinsip dasar larutan buffer

- Memahami dan mampu menggunakan pH meter

- Memahami dan mampu membuat buffer fosfat dengan cara titrasi larutan asam dan basa sampai mencapai pH yang diinginkan

- Memahami membuat larutan pengenceran dengan menggunakan stok glukosa 5. Mampu membuat dan interpretasi grafik

Alat dan Bahan:

| Stel dan klem | Pipet Mohr | Aquadest | 0,25 M NaH2PO4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kertas timbangan | Pipet otomatik | Tabung reaksi | 0,25 M Na2HPO4 |
| pH meter | Pipet tetes | Rak tabung | Larutan 5% glukosa |
| Reagensia Benedict | Otomatik stirrer | Spidol | Water bath |

# PERSIAPAN BUFFER DAN TITRASI

# Catatan penggunaan pH meter:

- Larutan yang akan diukur ditempatkan dalam beaker glass, usahakan volumenya cukup agar magnet yang akan digunakan tidak bersentuhan dengan ujung pH meter.

- Ujung pH meter dicuci bersih dengan akuades sebelum dan sesudah pembacaan agar terhindar dari kontaminasi larutan KCl pekat pada bahan titrasi dan juga kontaminasi KCl dengan bahan yang dititrasi.

- Tekan tombol ON, lalu lihat hasil pengukuran, tunggu sebentar sampai angka ditunjukkan di layar pH meter benar.

- Lakukan titrasi dengan larutan asam/basa, magnet tetap digunakan dengan putaran pelan agar larutan dapat tercampur homogen, dan setiap titrasi yang dilakukan diukur pH nya.

- Perhatikan perubahan nilai pH sampai pH yang diinginkan tercapai.

Persiapan Buffer dan Titrasi :

Ukuran pH 0,25 M larutan natrium monohidrogen fosfat (Na2HPO4) yang dibuat minggu lalu.

pH = 8,60

Ukuran pH 0,25 M larutan natrium dihidrogen fosfat (NaH2PO4) yang dibuat minggu lalu.

pH = 4,27

# Cara kerja Persiapan Buffer Fosfat melalui Titrasi:

- Sediakan beaker glass 100 ml, isi dengan larutan Na2HPO4 sebanyak 40 ml. Masukkan magnet ke dalam beaker dan  letakkan beaker di atas otomatik stirrer (kecepatan pelan). Masukkan temperatur probe kedalam beaker, jepitkan elektroda pada klem yang punya statif, jangan sampai elektroda pH meter mengenai magnet yang berputar.

- Lihat pH pada readout ph meter, catat pH awal.

- Tambahkan 500 µl larutan natrium fosfat dihidrogen (NaH2PO4) dengan pipet otomatik, tunggu sekitar 5 detik dan ukur pHnya lagi. Titrasi dengan larutan natrium dihidrogen fosfat (NaH2PO4), dan diulang beberapa kali (setiap titrasi sebanyak 500 µl) sampai tercapai pH 7,5 (pada kali ke-5). Akhirnya volume NaH2PO4 yang dipakai sebesar 2,5 ml.

Siapkan ~ 75mL 0,125M buffer fosfat pH tertentu (7,5) pada 28,20C (temperatur ruangan) dari larutan stok (0,25M) Na2HPO4 dan larutan stok (0,25M)NaH2PO4.

  - Volume Na2HPO4 yang dipakai = 40 ml

  - Volume NaH2PO4 yang dipakai = 1,5 ml

# Caranya supaya dapat konsentrasi 0.125M buffer fosfat  (pH=7,5)?

C1.V1 = C2.V2

0,25M . (40 + 1,5) ml = 0,125M . V2

V2 = 83 ml

Tabel 1 : Ringkasan hasil pembuatan buffer fosfat

| pH bertujuan | Volume 0,25 M Na2HPO4 | Volume 0,25 M NaH2PO4 | Volume 0,125 M buffer fosfat yang disiapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,3 | 51,5 ml | 37 ml | 177 ml |
| 6,8 | 40 ml | 6,5ml | 93 ml |
| 7,0 | 40 ml | 5,5 ml | 91 ml |
| 7,5 | 40 ml | 1,5 ml | 83 ml |
| 7,8 | 40 ml | 1,2 ml | 82,4 ml |

- Dalam percobaan pembuatan buffer dihidrogen fosfat ini, larutan Na2HPO4  bertindak sebagai larutan yang ditiitrasi sedangkan NaH2PO4 sebagai larutan pentitrasi.

- Untuk mengetahui volume 0,125 M Buffer dihidrogen Fosfat yang disiapkan dapat dihitung menggunakan rumus V2 = V1xC1/C2 di mana nantinya akan diencerkan menggunakan akuades hingga sejumlah V2 yang didapat.

- pada pH 7,8 : V2 = (40+1,2) x 0,25/0,125   = 82,4 mL

- pada pH 7,5 : V2 = (40+1,5) x 0,25/0,125   = 83 mL

- pada pH 7,0 : V2 = (40+5,5) x 0,25/0,125   = 91 mL

- pada pH 6,8 : V2 = (40+6,5) x 0,25/0,125   = 93 mL

- pada pH 6,3 : V2 = (51,5+37) x 0,25/0,125 = 177 mL

Grafik I. Perubahan pH dengan penambahan volume NaH2PO

Kesimpulan :

- pH 0,25 M larutan natrium monohidrogen fosfat (Na2HPO4) yang dibuat minggu lalu adalah 8,60 sedangkan pH 0,25 M larutan natrium dihidrogen fosfat (NaH2PO4) adalah 4,27.  Hal ini menunjukkan bahwa larutan Na2HPO4 bersifat basa karena hanya memiliki satu ion hidrogen sedangkan larutan NaH2PO4 bersifat asam karena memiliki 2 atom hidrogen.

- Larutan 0,25 M NaHPO4 bila ditambahkan larutan 0,25 M NaH2PO4 maka akan membentuk larutan 0,25 M Buffer Dihidrogen Fosfat sesuai dengan teori bila asam lemah (NaH2PO4) ditambahkan dengan basa konjugasinya (NaHPO4) akan membentuk larutan buffer (Buffer Dihidrogen Fosfat).

- Setiap penambahan 500µl larutan NaH2PO4  akan menyebabkan perubahan pH larutan Na2HPO4 menjadi asam. Perubahan pH larutan Na2HPO4 menjadi asam disebabkan ion-ion hidrogen ditambah dalam larutan yang ditahankan oleh buffer fosfat, keseimbangan akan ke arah kiri (yaitu, ion H+ yang kelebihan akan bereaksi dengan ion hidrogen fosfat dan menghasilkan ion dihidrogen fosfat)..

- Dibutuhkan jumlah larutan NaH2PO4 yang lebih banyak yaitu 37ml untuk mencapai pH 6,3, semakin meningkat pH yang diinginkan semakin sedikit jumlah NaH2PO4 yang ditambahkan.

- Pada percobaan ini harus diperhatikan dengan benar-benar setiap penambahan 500 µL larutan 0,25 M NaHPO4 agar didapatkan akurasi hasil ukur pH yang diinginkan.

# Pengenceran

Cara Kerja :

Siapkan 10-12 tabung reaksi dalam rak tabung. Tandai dengan spidol. Encerkan ke dalam tabung reaksi supaya volume yang disiapkan 2ml.

- 1 : 10 glukosa 5%

Tabung I = 1/11 x 2 mL = 0,18 mL glukosa 5% + 1,82 mL akuades

Konsentrasi : C2 = C1 x V1/V2 = 5 x 0,18/2 = 0,45

- 2 : 3 glukosa 5%

Tabung II = 2/5 x 2 mL = 0,8 mL glukosa 5% + 1,2 mL akuades

Konsentrasi : C2 = C1 x V1/V2 = 5 x 0,8/2 = 2 %

- Pengenceran serial 0,1X glukosa 5%

Tabung III = 1/10 x 2 mL = 0,2 mL glukosa  + 1,8 mL akuades

Konsentrasi : C2 = C1 x V1/V2 = 5 x 0,2/2 = 0,5 %

- Pengenceran 0,01X glukosa 5%

Tabung IV = 1/10 x 2 mL = 0,2 mL tabung III (0,1X larutan 5% glukosa) + 1,8 mL akuades

Konsentrasi : C2 = C1 x V1/V2 = 0,5 x 0,2/2 = 0,05 %

- Pengenceran 0,001X glukosa 5%

Tabung V = 1/10 x 2 mL = 0,2 mL tabung IV (0,01X larutan 5% glukosa) + 1,8 mL akuades

Konsentrasi : C2 = C1 x V1/V2 = 0,05 x 0,2/2 = 0,005 %

- Pengenceran serial 0,3X glukosa 5%

Tabung VI = 1/3 x 2 mL = 0,67 mL glukosa 5% + 1,33 mL akuades

Konsentrasi : C2 = C1 x V1/V2 = 5 x 0,67/2 = 1,675 %

- Pengenceran 0,03X glukosa 5%

Tabung VII = 1/10 x 2 mL = 0,2 mL tabung VI (0,3X larutan 5% glukosa) + 1,8 mL akuades

Konsentrasi : C2 = C1 x V1/V2 = 1,675 x 0,2/2 = 0,1675 %

- Pengenceran 0,003X glukosa 5%

Tabung VIII = 1/10 x 2 mL = 0,2 mL tabung VII (0,03X larutan 5% glukosa) + 1,8 mL akuades

Konsentrasi : C2 = C1 x V1/V2 = 0,1675 x 0,2/2 = 0,01675 %

- Pengenceran serial pada faktor 2 glukosa 5%

Tabung IX = 1/2 x 2 mL = 1 mL glukosa 5% + 1 mL akuades

Konsentrasi : C2 = C1 x V1/V2 = 5 x 1/2 = 2,5 %

- Pengenceran serial pada faktor 4 glukosa 5%

Tabung X = 1/2 x 2 mL = 1 mL tabung IX (faktor 2 larutan 5% glukosa) + 1 mL akuades

Konsentrasi : C2 = C1 x V1/V2 = 2,5 x 1/2 = 1,25 %

- Pengenceran serial pada faktor 6 glukosa 5%

Tabung XI = 1/2 x 2 mL = 1 mL tabung X (faktor 4 larutan 5% glukosa) + 1 mL akuades

Konsentrasi : C2 = C1 x V1/V2 = 1,25 x 1/2 = 0,625 %

- Pengenceran serial pada faktor 8 glukosa 5%

Tabung XII = 1/2 x 2 mL = 1 mL tabung XI (faktor 8 larutan 5% glukosa) + 1 mL akuades

Konsentrasi : C2 = C1 x V1/V2 = 0,625 x 1/2 = 0,3125 %

.           Gambar 1.  12 tabung yang berisi larutan glukosa 5% dengan pengenceran

Pemeriksaan pengenceran dengan Reaksi Benedict

Kita menggunakan uji benedict untuk memeriksa pengenceran yang telah dilakukan.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara :

- Sediakan 12 tabung reaksi dan diberi tanda (nomor)

- Isi 5 ml larutan benedict pada masing-masing tabung.

- Kemudian masing-masing tabung ditambahkan 8 tetes larutan glukosa yang telah diencerkan.

- Setelah itu diaduk hingga tercampur, kemudian panaskan dengan air mendidih selama 5 menit.

- Setelah itu diamkan dan amati hasil reaksinya

Gambar 1. 12 tabung reaksi yang berisi 5ml benedict yang telah ditambah dengan 8 tetes larutan glukosa 5% yang telah diencerkan

Gambar 3. 12 tabung reaksi yang berisi 5ml benedict yang telah ditambahkan 8 tetes larutan glukosa yang telah diencerkan dan telah dipanaskan didalam waterbath

# Tabel 2. Hasil pengenceran stok glukosa

| Tabung | Pengenceran 5% glukosa | Konsentrasi yang diprediksikan | Hasil pemeriksaan Benedict (warna) | Interpretasi hasil sesuai atau tidak dengan konsentrasi yang di prediksikan? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 : 10 | 0,45 % | ++++ Merah (endapan) | Tidak sesuai |
| 2 | 2 : 3 | 2 % | ++++ Merah (endapan) | Tidak Sesuai |
| 3 | 0,1X | 0,5 % | ++++ Merah (endapan) | Tidak Sesuai |
| 4 | 0,01X | 0,05 % | Negatif (biru jernih) | Tidak Sesuai |
| 5 | 0,001X | 0,005 % | Negatif (biru jernih) | Tidak Sesuai |
| 6 | 0,3X | 1,675 % | ++++ Merah (endapan) | Tidak Sesuai |
| 7 | 0,03X | 0,1675 % | ++++ Merah (endapan) | Tidak sesuai |
| 8 | 0,003X | 0,01675 % | Negatif (biru jernih) | Tidak Sesuai |
| 9 | Faktor 2 | 2,5 % | ++++ Merah (endapan) | Sesuai |
| 10 | Faktor 4 | 1,25 % | ++++ Merah (endapan) | Tidak Sesuai |
| 11 | Faktor 8 | 0,625 % | ++++ Merah (endapan) | Tidak Sesuai |
| 12 | Faktor 16 | 0,3125 % | ++++ Merah (endapan) | Tidak Sesuai |

# Interpretasi:

| Warna | Penilaian | Kadar karbohidrat (khusus reaksi Benedict) |
| --- | --- | --- |
| Biru jernih | negatif | 0 |
| Hijau atau kuning hijau | + | < 0,5% |
| Kuning atau kuning kehijauan | ++ | 0,5 – 1,0% |
| Jingga | +++ | 1,0 – 2,0% |
| Merah (ada endapan) | ++++ | >2,0% |

# Kesimpulan

- Reagensi benedict digunakan untuk melihat adanya gula monosakarida dalam cairan, sehingga dalam praktikum terlihat pada larutan dengan konsentrasi glukosa yang pekat larutan berubah menjadi merah dan ada endapan. Hal ini menunjukkan adanya gula monosakarida dalam larutan tersebut.

- Semakin encer larutannya maka semakin kecil konsentrasinya dan tidak terlihat perubahannya pada saat ditambahkan dengan reagensi benedict ataupun hasilnya penilaiannya negatif.

- Semakin besar konsentrasinya maka akan semakin tinggi pula kadar karbohidrat setelah diencerkan dengan benedict hingga membentuk endapan merah.

- Perhitungan pengenceran dan pembuatan larutan pengenceran harus dilakukan dengan teliti agar didapatkan hasil yang sesuai

- Pada latihan pengenceran glukosa ditemukan banyak ketidak sesuaian hasil dengan interpretasi yang diharapkan. Hal ini karena pada saat praktikum, pipet mohr tidak dicuci dahulu dengan aquades sebelum di gunakan untuk tabung yang lain, sehingga konsentrasinya bercampur, pipet yang digunakan untuk meneteskan glukosa kedalam larutan benedict tidak dicuci terlebih dahulu, terjadi kekurangtelitian saat mencampurkan larutan pengenceran, waktu pemanasan larutan benedict didalam waterbath yang terlalu cepat ataupun terlalu lama, dan karena pengocokan larutan yang tidak sempurna.

# Saran

- Sebaiknya kesiapan alat-alat yang akan digunakan sebelum praktikum diperhatikan, sehingga praktikum bisa berjalan dengan lancar.

- Diharapkan kepada instruktur agar bisa standby terus diruangan untuk bisa membimbing mahasiswa ketika praktikum berlangsung.

- Perlunya penambahan alat praktikum agar setiap kelompok mempunyai alat yang diperlukan/tidak menunggu kelompok lain memakai alat, sehingga waktu pun akan menjadi lebih efisien.