LAPORAN PRAKTIKUM 4 HISTOTEKNIK

Nama                           : Sri Wulandari (147008005)

Tanggal Praktikum    : 31 Maret 2015

Tujuan praktikum

- Agar mahasiswa mengetahui dan mampu melakukan teknik-teknik histologi

- Agar mahasiswa dapat membuat preparat histologi dari jaringan

- Agar mahasiswa dapat melihat dan mengamati hasil preparat histologi dengan menggunakan mikroskop

Hasil Penelitian

| KEGIATAN | LAMA | CONTRENG |
| --- | --- | --- |
| Dehirasi |  |  |
| Alkohol 70% | 20 menit | √ |
| Alkohol 80% | 20 menit | √ |
| Alkohol 90% | 20 menit | √ |
| Clearing |  |  |
| Xylol I | 30 menit | √ |
| Xylol II | 30 menit | √ |
| Pewarnaan HE/Giemsa |  |  |
| Xylol I | 2 menit | √ |
| Xylol II | 2 menit | √ |
| Alkohol 100% | 2 menit | √ |
| Alkohol 90% | 2 menit | √ |
| Alkohol 80% | 2 menit | √ |
| Alkohol 70% | 2 menit | √ |
| Air mengalir | 2 menit | √ |
| Haematoxylin Mayer | 5 menit | √ |
| Air kran mengalir | 10 menit | √ |
| Eosin | 2 menit | √ |
| Cuci di air mengalir | 10 menit | √ |
| Alkohol 70% | 10 celup | √ |
| Alkohol 80% | 10 celup | √ |
| Alkohol 90% | 10 celup | √ |
| Alkohol 100% | 10 celup | √ |
| Xylol I | 2 menit | √ |
| Xylol II | 2 menit | √ |

Kemudian pada preparat ditutup dengan cover glass menggunakan Balsam Canada, selanjutnya diamati menggunakan mikroskop.

Hasil pengamatan mikroskop : Sitoplasma berwarna merah dan inti sel berwarna biru

Catatan : Dari hasil praktikum yang dilakukan beberapa tahap histoteknik ada yang tidak sesuai dengan lamanya waktu pada penuntun dikarenakan keterbatasan waktu praktikum

KEKUATAN HISTOTEKNIK

- Praktek histoteknik bermanfaat pada penelitian biomedik jika judul penelitian yang diambil mengenai pemeriksaan jaringan/sel hewan coba, karena dengan histoteknik peneliti dapat menganalisa jaringan /sel baik untuk sel yang fisiologis maupun yang patologis sehingga mengetahui perubahan jaringan /sel akibat suatu perlakuan pada penelitian.

- Histoteknik dapat digunakan sebagai bukti penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan sebagai jawaban atas penelitian yang dilakukan.

KEKURANGAN HISTOTEKNIK

- Pembuatan preparat jaringan /sel dengan teknik histoteknik memerlukan waktu yang lama dan biaya yang lumayan besar.

- Memerlukan keahlian dan ketelitian yang tinggi dalam membuat preparat histologi dan dalam pengamatan menggunakan mikroskop.

SARAN

- Penambahan waktu praktikum agar seluruh praktikan dapat melakukan setiap proses histoteknik.

- Kelengkapan peralatan dibenahi seperti ketersediaan reagen yang dibutuhkan.

- Mikroskop diperbanyak.