Laporan Praktikum 3

Praktikum 3 : pH meter, Persiapan larutan penyangga, Pengenceran stok glukosa

Oleh : Rebecca Rumesty L dan Jimmy

Hari/Tanggal Praktikum	: Kamis / 4 Oktober 2012

Jam	: 12.00 – 15.00 WIB

Tujuan Praktikum

- Memahami prinsip-prinsip dasar larutan buffer

Larutan buffer adalah  larutan yang digunakan untuk mempertahankan nilai pH tertentu agar tidak banyak berubah selama reaksi kimia berlangsung. Sifat yang khas dari larutan penyangga ini adalah pH-nya hanya berubah sedikit dengan pemberian sedikit asam kuat atau basa kuat.

- Latihan menggunakan pH meter

pH meter yang digunakan adalah pH meter digital yang akan digunakan mengukur pH larutan yang dititrasi sampai tercapai larutan buffer.

- Latihan pembuatan buffer  fosfat  dengan teknik  titrasi

Larutan yang digunakan adalah larutan asam monohidrogen fosfat (Na2HPO4) dan larutan basa konjugatnya dihidrogen fosfat (NaH2PO4) yang telah disiapkan pada praktikum sebelumnya.  Larutan buffer yang akan dibuat adalah larutan buffer fosfat 0,125M dengan melakukan titrasi dari kedua larutan tersebut di atas hingga mencapai pH buffer fosfat yang diinginkan.

- Latihan pembuatan pengenceran dengan menggunakan stok glukosa

Dibuat  pengenceran stok glukosa 5% sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan terlebih dahulu membuat perhitungannya. Kemudian dilakukan  pengenceran berdasarkan hasil perhitungan tersebut dan digunakan ukuran yang efisien dalam membuat pengenceran.

- Latihan membuat dan menginterpretasikan grafik

Penggunaan pH Meter dan Titrasi Buffer Fosfat

Alat dan bahan:

- Stel & Klem

- Beaker glass

- pH meter

- 0,25 M NaH2PO4

- 0,25 M Na2HPO4

- aquades

Cara kerja:

- Larutan yang akan diukur (Na2HPO4) ditempatkan pada beaker glass, usahakan volumenya tidak terlalu sedikit agar stirrer  yang akan digunakan tidak bersentuhan dengan ujung  elektroda pH meter

- Elektroda dibilas terlebih dahulu dengan aquades, sebelum dimasukkan ke dalam larutan, untuk membersihkan larutan HCl/KCl agar hasil yang diperoleh tidak bias.

- Elektroda ditempatkan pada klem statif sehingga posisinya stabil.  Elektroda pH meter harus terendam larutan yang akan diperiksa, tetapi tidak menyentuh  dinding beaker ataupun stirrer.

- Hidupkan pH meter dan tekan tombol ON, lalu lihat hasil pengukuran di layar pH meter. Tunggu sampai angka terakhir yang ditunjukkan di layar, kemudian baca hasilnya.

- Lakukan titrasi dengan menambahkan 500µl  larutan NaH2PO4  sedikit- sedikit sambil diukur perubahan pH sampai tercapai pH yang diinginkan

- Stirrer  tetap terus dinyalakan agar larutan dapat tercampur homogen.

- Catat setiap perubahan pH nya.

Hasil:

- pH larutan 0,25 M monohidrogen fosfat (Na2HPO4) yang dibuat minggu lalu adalah 8,43

- pH larutan o,25 M dihidrogen fosfat (NaH2PO4) yang dibuat minggu lalu adalah  4,27

Tabel.1 Ringkasan Hasil Pembuatan Buffer Fosfat

| pH tujuan | Volume 0,25 M Na2HPO4 | Volume 0,25 M NaH2PO4 | Volume 0,125 M buffer fosfat yang disiapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,3 | 40 ml | 31 ml | 142 ml |
| 6,8 | 40 ml | 8 ml | 96 ml |
| 7,0 | 35 ml | 11 ml | 92 ml |
| 7,5 | 40 ml | 2,5 ml | 85 ml |
| 7,8 | 40 ml | 1 ml | 82 ml |

Grafik 1.  Perubahan pH pada proses titrasi Na2HPO4 dengan NaH2PO4

Kesimpulan :

- Larutan penyangga adalah suatu zat yang menahan perubahan pH ketika sejumlah asam atau basa ditambahkan ke dalamnya

- Sesuai dengan persamaan Henderson-hasselbalch yaitu :

pH=pKa + log ([A-]/[HA])

Maka untuk membuat larutan buffer fosfat dengan pH tertentu kita harus menggunakan  konsentrasi asam fosfat dan basa konjugasinya dengan konsentrasi yang sama (dalam praktikum kali ini kita menggunakan konsentrasi 0,25M  asam dihidrogen fosfat dan konsentrasi 0,25M basa konjugasinya monohidrogen fosfat)

- Pembuatan larutan buffer dengan pH 6,3  dilakukan dengan menambahkan asam konjugasinya (dihidrogen fosfat) ke dalam basa lemahnya (monohidrogen fosfat).  Pada tabel 1 terlihat bahwa ketika volume dihidrogen fosfat ditambahkan terus sampai mencapai 31mL, maka nilai pH pun akan bergeser dari 8,42 menjadi 6,3.

- Pada penambahan 0,5 ml pertama terjadi perubahan pH yang signifikan dari 8, 42  menjadi 7,96.  Begitu selanjutnya sampai penambahan volume ke -11 (setelah penambahan 5,5 ml).  Ini dapat dilihat dari gambaran  kurva yang menurun  tajam. Tetapi setelah mencapai pH 7,02, perubahan pH yang terjadi tidak signifikan sebanding dengan penambahan volume NaH2PO4.  Diperlukan volume yang lebih banyak supaya terjadi perubahan pH. Dari  pH 7,02 menjadi 6,89 diperlukan penambahan volume 2 ml. Dari pH 6,89 diperlukan penambahan volume 2 ml untuk mencapai pH 6,8. Disini terlihat bahwa dibutuhkan volume yang lebih besar supaya terjadi perubahan pH. Perubahan yang terjadi juga tidak signifikan, sampai tercapai pH yang diinginkan.  Hal ini dapat dilihat dari gambaran kurva yang menjadi semakin landai sampai mencapai pH 63.  Inilah yang menunjukkan fungsi dari larutan buffer, yaitu menyangga pH, sehingga dengan penambahan asam/basa, pH campuran tidak serta merta berubah secara signifikan.

- PENGENCERAN

Tujuan : Mahasiswa dapat melakukan pengenceran dari suatu larutan dan mengetahui cara perhiitungan pengenceran larutan.

Perhitungan pengenceran:

Volume yang diinginkan 2 ml

- 1:10 ml 5% glukosa

Dibutuhkan 1 bagian larutan stok, dan 10 bagian pelarut

Volume total larutan 1 + 10 = 11

Maka volume larutan stok untuk membuat 1:10  5% glukosa sebanyak 2 ml adalah

111  x 2 ml = 0,18 ml

Volume pelarut yang dibutuhkan  	= 2 ml – 0,18 ml

= 1,820 ml

- 2:3 5% glukosa

Dibutuhkan 2 bagian larutan stok, dan 3 bagian pelarut

Volume total larutan adalah 2 + 3 = 5

Maka volume larutan stok untuk membuat 2:3 5% glukosa sebanyak 2 ml adalah

25 x 2 ml = 0,8 ml

Volume pelarut yang dibutuhkan  =  2 ml – 0,8

=  1,2 ml

- 0.1X  5% glukosa

0,1 X adalah sama dengan 1 bagian larutan stok. Dan 9 bagian pelarut

Volume total larutan 1 + 9 = 10

Maka volume larutan stok untuk membuat 0,1X 5% glukosa sebanyak 2 ml adalah

110 x 2 ml = 0,2 ml

Volume pelarut yang dibutuhkan  	= 2 ml – 0,2 ml

= 1,8 ml

0,01X  5 % glukosa  = 0,2 ml larutan 0,1X  5% glukosa + 1,8 pelarut

0,001X  5%glukosa  = 0,2 ml larutan 0,01X  5%glukosa + 1,8 pelarut

- 0.3X  5% glukosa

0,3 X adalah sama dengan 1 bagian larutan stok. Dan 2 bagian pelarut

Volume total larutan 1 + 2 = 3

Maka volume larutan stok untuk membuat 0,1X 5% glukosa sebanyak 2 ml adalah

13 x 2 ml = 0,67 ml

Volume pelarut yang dibutuhkan 	=  2ml – 0,67 ml

=  1,33 ml

0,03X  5 % glukosa 	=  0,67 ml larutan 0,3X  5% glukosa + 1,33 pelarut

0,003X  5%glukosa 	=  0,67 ml larutan 0,03X  5%glukosa + 1,33 pelarut

- Faktor 2

Faktor 2 adalah 1 bagian stok dan 1 bagian pelarut

Volume total larutan 1 + 1 = 2

Maka volume larutan stok adalah

12 x 2 ml = 1 ml

Volume pelarut yang dibutuhkan 	= 2 ml – 1 ml

= 1 ml

faktor 4 5 % glukosa	=  1 ml larutan faktor2 5% glukosa + 1 ml pelarut

faktor 8  5%glukosa	=  1ml larutan faktor 4  5%glukosa + 1 ml pelarut

faktor 16  5%glukosa	=  1ml larutan faktor 4  5%glukosa + 1 ml pelarut

- PEMERIKSAAN PENGENCERAN DENGAN REAKSI BENEDICT

Tujuan : Memeriksa hasil pengenceran dengan cara perhitungan (prediksi) apakah sesuai konsentrasinya dengan konsentrasi yang diperoleh melalui reaksi Benedict

Alat dan Bahan :

1. Reagensia Benedict

2. Pipet tetes

3. Tabung reaksi

4. Hasil pengenceran 5% glukosa

5. Rak tabung

6. Spidol

7. Water bath

Cara Kerja : Sesuai dengan penuntun

Tabel 2. Hasil reaksi uji benedict dengan glukosa 5 %

| Tabung | Pengenceran 5 % glukosa | Konsentrasi yang diprediksi | Hasil pemeriksaan benedict | Interpretasi hasil sesuai atau tidak dengan konsentrasi yang diprediksi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:10 | 0,45% | biru gelap | Tidak sesuai |
| 2 | 2:3 | 1% | Merah bata | Tidak sesuai |
| 3 | 0,1X | 0,5% | biru gelap | Sesuai |
| 4 | 0,01X | 0,05% | biru | Sesuai |
| 5 | 0,001X | 0,005% | biru | Sesuai |
| 6 | 0,3X | 1,5% | biru, ada endapan merah bata | Tidak sesuai |
| 7 | 0,03X | 0,156% | biru gelap | Tidak sesuai |
| 8 | 0,003X | 0,015% | biru | Sesuai |
| 9 | Faktor 2 | 2,5% | Jingga | Tidak sesuai |
| 10 | Faktor 4 | 1,25% | Kuning kehijauan | Tidak sesuai |
| 11 | Faktor 8 | 0,625% | Kutidak ning hijau | Tidak sesuai |
| 12 | Faktor 16 | 0,3125% | kuning | Tidak sesuai |

Kesimpulan:

- Pada hasil percobaan pengenceran glukosa 5% pada tabel 2 di atas  menunjukkan bahwa ketidaksesuaian hasil terjadi kemungkinan disebabkan pada uji benedict seluruh zat pereduksi selain glukosa yang terdapat di dalam larutan juga bereaksi dengan larutan benedict sehingga dapat terjadi false positif. Penyebab lain ketidak sesuaian hasil ini adalah jumlah konsentrasi glukosa yang diambil dengan pipet tetes, lamanya pemanasan, temperature pemanasan, karena hal ini sangat mempengaruhi reaksi yang terjadi pada uji benedict

- Penilaian kadar glukosa pada suatu larutan dengan menggunakan uji benedict ini tidak menunjukkan hasil yang bersifat kuantitatif, seperti pada saat kadar glukosa 0,05% dan 0,005%, warna yang dihasilkan sama, sehingga kita tidak dapat membedakan kadar konsentrasi yang sebenarnya.

Saran :

- Dalam percobaan perubahan pH, sebaiknya volume dan pH larutan yang dititrasi dalam melakukan persiapan Buffer dan titrasi antar kelompok sama sehingga hasil pengukuran pH yang didapat bisa dianalisa.

- Dalam percobaan pengenceran glukosa, mungkin bisa ditambahkan uji glukosa lainnya yang dapat memberikan gambaran hasil yang lebih akurat.